Załącznik Nr 2 do Umowy

GM 272.     .2016 z dnia  ......................... 2016 r

Zasady zimowego utrzymania.

Zimowym utrzymaniem są objęte place i jezdnie gminne oraz chodniki przyległe do nieruchomości gminnych wskazane w załączniku Nr 1 do umowy na świadczenie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg w sezonie 2016/2017 na terenie Gminy Tarnowskie Góry – Rejon 1.

Zasady zimowego utrzymania zwane w dalszej części zimowym utrzymaniem obejmują wykonywanie             w Rejonie 1 następujących n/w czynności:

1. dyżurowanie,

2. odśnieżanie i usuwanie gołoledzi,

3. usuwanie lodu,

4. dodatkowe odśnieżanie i usuwanie gołoledzi,

5. kontrolę,

6. opracowywanie dokumentacji wykonywanych czynności,

7. doraźne zamiatanie,

8. pozimowe zamiatanie.

Ad. 1.  Dyżurowanie

Zamawiający podejmuje decyzję o :

a/  rozpoczęciu dyżurowania co jest równoznaczne z rozpoczęciem okresu zimowego utrzymania,

b/  zakończeniu dyżurowania co jest równoznaczne z zakończeniem zimowego okresu utrzymania.

Wykonawca pełniąc dyżur zobowiązany jest do wyznaczenia osoby ( dyspozytora ) do kontaktu

z Zamawiającym. Po rozpoczęciu okresu zimowego utrzymania dróg dyżurowanie polega na

wyczekiwaniu przez Wykonawcę na realizację czynności wymienionej w pozycji 2, czyli obejmuje czas :

- od rozpoczęcia okresu zimowego utrzymania do rozpoczęcia czynności wymienionej w pozycji 2,

- od zakończenia czynności w pozycji 2 do ponownego rozpoczęcia czynności w pozycji 2,

- od zakończenia czynności w pozycji 2 do zakończenia okresu zimowego utrzymania.

Rozpoczęcie i zakończenie dyżurowania następuje w dni robocze w formie telefonicznej potwierdzonej fax-em w godzinach od 600 do 1500.  Podczas dyżurowania Wykonawca zobowiązany jest do okresowego – przynajmniej co 3 godz. - patrolowania rejonu będącego w zimowym utrzymaniu oraz obserwacji sytuacji pogodowej. Wszelkie uwagi i sytuację pogodową odnotowuje w Raporcie.                       W przypadkach załamania pogody, wystąpienia warunków zimowych Wykonawca natychmiast kontaktuje się telefonicznie z Zamawiającym, który może zlecić „wykonawstwo czynności” zimowego utrzymania wykazanych w pozycji 2, 3, 4 niniejszych zasad. Rozliczenie finansowe dyżurowania następuje za faktyczny czas dyżuru wyrażony w pełnych godzinach. Rozpoczęcie i zakończenie zimowego okresu utrzymania nie jest równoznaczne z okresem trwania umowy.

Ad. 2.  Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi

Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi to czynność łagodzenia skutków zimy z zastosowaniem m.in. środków chemicznych i piasku. Czynność obejmuje okres doby ( 24 godziny ) od zlecenia przez Zamawiającego,         w którym podana jest godzina rozpoczęcia czynności oraz rodzaj standardu. Po upływie 24 godzin Wykonawca przechodzi w stan dyżurowania lub po ponownym zleceniu przez Zamawiającego do wykonywania tej czynności przez następną dobę. Wykonawca otrzymuje zlecenie telefonicznie w czasie dyżurowania lub świadczenia czynności w poz. 2 niniejszych zasad. Zlecenie telefoniczne zostaje później potwierdzone fax-em.

Realizacja tej czynności ma na celu utrzymanie przez całą dobę stanu jezdni, placów i chodników zgodnie      z warunkami określonymi poniżej dla standardu II lub III.

Standard II oznacza:

1. place i jezdnie odśnieżone i posypane  na całej szerokości i długości, (materiałem do posypywania

muszą być środki chemiczne, które  należy stosować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska

z dnia 27 października 2005r.w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach Dz. U. z 2005 r. Nr 230 poz. 1960),

2. chodniki odśnieżane i posypane piaskiem na całej szerokości  z częstotliwością zapewniającą bezpieczne

poruszanie się,

3. ciągłą pracę sprzętu z częstotliwością taką aby luźny śnieg nie leżał dłużej niż 4 godziny, a błoto

pośniegowe 6 godzin po ustaniu opadów,

4.  likwidację śliskości do 1 godziny od momentu wystąpienia zjawiska (gołoledź, szron, szadź),

5.  nadmiar odgarniętego śniegu nie może blokować chodników i poboczy przy przejściach dla pieszych oraz

wjazdów do posesji.

Standard III oznacza:

1.     jezdnia odśnieżona na całej szerokości,

2.     luźny śnieg nie może leżeć dłużej niż 6 godzin od momentu ustania opadów,

3.     zaspy i języki śniegowe nie mogą zalegać dłużej niż 6 godzin od momentu ustania opadów,

4.     śliskość zimowa zlikwidowana do 1,5 godziny od momentu wystąpienia zjawiska,

5.     posypywanie jezdni na:

  - całej długości jezdni w przypadku występowania ciężkich warunków atmosferycznych (intensywne długotrwałe opady śniegu, śniegu z deszczem i marznącego deszczu),

b)   skrzyżowaniach z drogami i skrzyżowaniach z liniami kolejowymi,

c)  odcinkach o pochyleniu powyżej 4%,

d)  przystankach autobusowych,

e)  łukach i zakrętach,

f)   miejscach niebezpiecznych,

g)  w innych miejscach ustalonych z Zamawiającym,

6.  nadmiar odgarniętego śniegu nie może blokować chodników i poboczy przy przejściach dla pieszych oraz

wjazdach do posesji.

Zamawiający wymaga by :

1. rozpoczęcie utrzymania w standardzie II i III nastąpiło i było prowadzone co najmniej taką ilością sprzętu jaka jest wykazana w umowie ( dotyczy to ilości pługopiaskarek i traktorów z pługiem i rozrzutnikiem ),

2. częstotliwość pracy sprzętu zapewniała utrzymanie stanu określonego w standardzie II i III,

3. praca pługopiaskarek i traktorów była wspomagana przez ładowarkę samojezdną w każdorazowym przypadku występujących trudności z osiągnięciem zleconego standardu II i III.

Standard II i III może być zlecony równocześnie.

Ad. 3.  Usuwanie lodu

- Pojęcie „lód” oznacza również zalegający śnieg i błoto pośniegowe. Czynność usuwania lodu jest każdorazowo zlecana przez Zamawiającego telefonicznie. Zlecenie telefoniczne Zamawiający potwierdza później fax-em. Czynność usuwania lodu obejmuje załadunek i wywóz lodu ze wskazanych jezdni, placów lub chodników do miejsc przeznaczonych do składowania. Do czynności Wykonawca przystępuje w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od zlecenia. Do usuwania lodu z ulic: Rynek, Krakowska, Tylna i Staropocztowa Wykonawca przystępuje w czasie nie dłuższym niż            2 godziny od zlecenia. Czynność usuwania lodu jest zlecana niezależnie od świadczenia czynności w pozycjach 2 i 4 niniejszych zasad. Wykonawca jest zobowiązany do wykonawstwa czynności zgodnie z wymaganiami przepisów:

- ustawą z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zmian.).

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem   ( Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z późn. zmian.)

Ilość lodu wyrażona w [m3] do usunięcia jest oszacowana przez Zamawiającego i Wykonawcę przy zastosowaniu wzorów do obliczenia objętości spryzmowanej bryły (ostrosłup, graniastosłup itp.) lodu przed rozpoczęciem usuwania. Wykonawca w zleconej jednorazowej akcji winien usunąć co najmniej  50  m3  lodu.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować czynność ze wskazanych ulic do 4 godzin od chwili jej zlecenia, a w przypadku ulic: Rynek, Krakowska, Tylna i Staropocztowa do 2 godzin od chwili jej zlecenia..

Ad. 4.  Dodatkowe odśnieżanie i usuwanie gołoledzi

Dodatkowe odśnieżanie i usuwanie gołoledzi jest zlecane przez Zamawiającego telefonicznie i obejmuje place i jezdnie gminne, które nie są utrzymywane i te które są utrzymywane w standardzie II i III. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować czynność do 4 godzin od chwili jej zlecenia. Czynność ta jest zlecana niezależnie od czynności podanych w pozycjach 2 i 3 niniejszych Zasad. Zlecenie telefoniczne Zamawiający potwierdza później fax-em.

Ad. 5.  Kontrola

Termin i godzinę ustala Zamawiający uwzględniając wykonywane czynności :

1. Dyżurowanie - w czasie obejmującym tę czynność,

2. Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi - w czasie wykonywania tej czynności,

3. Usuwanie lodu z ulic wskazanych w zleceniu – po 4 godzinach od chwili zlecenia przez Zamawiającego tej czynności,

4. Usuwanie lodu z ulic: Rynek, Krakowska, Tylna i Staropocztowa - po 2 godzinach od chwili zlecenia przez Zamawiającego tej czynności,

5. Dodatkowe odśnieżanie i usuwanie gołoledzi - po 4 godzinach od chwili zlecenia przez Zamawiającego tej czynności

6. Dokumentacja wykonywanych czynności - na bieżąco w okresie zimowego utrzymania,

7. Zamiatanie doraźne i pozimowe - po zgłoszeniu do odbioru przez Wykonawcę.

Ad. 6.  Dokumentacja wykonywanych czynności

Wykonawca w okresie zimowego utrzymania zobowiązany jest na bieżąco prowadzić Raport dzienny, który zawiera:

1.  nr raportu, datę i czas jaki obejmuje raport, pieczęć Wykonawcy,

2.  nazwisko i imię osoby z ramienia Wykonawcy ( dyspozytora ), który prowadzi zimowe utrzymanie

na zmianie przyjmującej zlecenia,

3.  nazwisko i imię osoby z ramienia Zamawiającego dokonującej zlecenia,

4.  godzinę rozpoczęcia czynności,

5. rzeczowy zakres wykonywanych czynności ( jakie czynności opisane w niniejszych zasadach zostały Wykonawcy  zlecone : dyżur, odśnieżanie i usuwanie gołoledzi, usuwanie lodu, standard, wywóz śniegu, pozamiatanie pozimowe ),

6.  jaką ilość sprzętu oraz jaki sprzęt wraz z numerami rejestracyjnymi skierowano do wykonania

zleconej czynności,

7.  podanie obszaru pracy sprzętu ( jaka dzielnica )

8.  warunki atmosferyczne ( temperatura, opady, itp.) w zapisie co 3 godziny,

9.  ilość usuniętego lodu wraz ze wskazaniem z jakich ulic.

10. podpis dyspozytora i podpis zatwierdzającego raport.

Wypełniony Raport dzienny z ostatnich 24 godzin liczonych od godz. 000 do 2400 dnia poprzedniego Wykonawca musi przesyłać na adres e-mailowy Zamawiającego: w następnym dniu roboczym.

Wzór raportu stanowi załącznik  do niniejszych zasad.

Ad. 7.  Doraźne zamiatanie

Doraźne zamiatanie obejmuje place, jezdnie i chodniki objęte standardem II zimowego utrzymania. Doraźne zamiatanie może być zlecone do wykonania w okresie trwania dyżuru w przypadku występowania temperatur dodatnich kiedy na placach, jezdniach i chodnikach gminnych nie będzie zalegał śnieg i lód. Podstawą do rozpoczęcia przez Wykonawcę doraźnego zamiatania placów, jezdni i chodników gminnych będzie pisemne zlecenie wystawione przez Zamawiającego.

Zlecenie będzie określało nazwę placu, jezdni lub chodnika gminnego, powierzchnię oraz termin wykonania  doraźnego zamiatania. Przedmiotowe zamiatanie musi być zakończone do godz. 1200  wskazanego dnia.

Zakres rzeczowy doraźnego zamiatania placów, jezdni i chodników gminnych obejmuje wykonanie następujących prac :

-     mechaniczne lub ręczne oczyszczenie całej powierzchni wskazanych placów i jezdni gminnych,

-     wywiezienie zebranych nieczystości na wysypisko odpadów komunalnych,

-	złożenie nieczystości na wysypisku.

Uwaga !

- W przypadku zbyt dużej ilości zalegającego brudu doraźne zamiatanie oczyszczanie placów i jezdni musi odbywać się po uprzednim zroszeniu  oczyszczanej powierzchni wodą.

- Doraźnym zamiataniem mogą być objęte wszystkie place, jezdnie i chodniki gminne na terenie Gminy Tarnowskie Góry objęte standardem II zimowego utrzymania.

- Wszyscy pracownicy wykonujący doraźne zamiatanie muszą być ubrani w firmowe ubrania robocze na których w widocznym miejscu będzie umieszczona nazwa firmy.

Ad. 8.  Pozimowe zamiatanie

Wykonawca po zakończeniu okresu zimowego utrzymania w terminie do 21 dni dokona pozimowego zamiatania jezdni, placów i chodników utrzymywanych w standardzie II. Koszt zamiatania jest wliczony

w wynagrodzenie udzielonego zamówienia. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu do odbioru wykonanie zamiatania. Dopuszcza się odbiór cząstkowy jezdni, placów lub chodników objętych pozimowym zamiataniem.

Pozostałe warunki zimowego utrzymania

A) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym ustawi we wskazanych miejscach własne pojemniki

o pojemności co najmniej 100 l z piaskiem.

Lokalizacja pojemników na terenie Gminy Tarnowskie Góry w Rejonie 1:

- Rynek - płyta przy zabytkowej studni 					- 1 szt.

- ul. Towarowa - skrzyżowanie w kierunku Powiatowego Urzędu Pracy	- 1 szt.

  - ul. Leśna - skrzyżowanie z ul. Częstochowską				- 1 szt.

  - ul. Kopernika - skrzyżowanie z ul. Bytomską				- 1 szt.

- ul. Główna - skrzyżowanie z ul. Korola                           			- 1 szt.

B)  Pojemniki muszą być ustawione w w/w miejscach w terminie 2 dni od dnia rozpoczęcia okresu zimowego

utrzymania i usunięte w terminie 3 dni od daty zakończenia okresu zimowego utrzymania. Ubytek piasku

z pojemnika jest przez Wykonawcę uzupełniany na bieżąco nie później niż w 24 godziny od momentu

poinformowania go o tym fakcie przez Zamawiającego. Koszt powyższy jest wliczony w wynagrodzenie

udzielonego zamówienia.

C)  Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi w standardach II i III Wykonawca rozpoczyna w czasie do  0,5 godziny

od zlecenia.

D)  Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu informacji o aktualnej lokalizacji pracującego

sprzętu na terenie Gminy oraz stopnia zrealizowania zlecenia.

E)  Wykonawca w czasie realizacji zamówienia zobowiązany jest do :

- stałego kontaktu z Zamawiającym za pomocą telefonu, fax-u lub e-maila,

- natychmiastowego zastąpienia w przypadku awarii sprzętu inną sprawna technicznie jednostką sprzętową. O dokonanym zastępstwie Wykonawca natychmiast powiadamia Zamawiającego.

- zabezpieczenia w uzgodnieniu z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach znakami    i barierkami drogowymi placów i jezdni z których będzie usuwany lód.

- dysponowania bazą do prowadzenia zimowego utrzymania placów, jezdni i chodników, w której będzie usytuowany :

- całodobowy punkt dyspozytorski,

- miejsca garażowania sprzętu przeznaczonego do zimowego utrzymania,

- zadaszony magazyn do składowania piasku i soli w ilości conajmniej 300 Mg wraz                 z odpowiednią ilością piasku i soli zapewniającą ciągłość realizacji zimowego utrzymania.

W ramach całodobowego  punktu dyspozytorskiego Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia :

a/  całodobowego dyżuru dyspozytora w celu umożliwienia natychmiastowego rozpoczęcia zadania oraz koordynowania pracy sprzętu. Zamawiający wymaga, aby w przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia dyżur dyspozytorski pełnił jeden wspólny dyspozytor lub dyspozytor lidera.

b/  bieżącego monitorowania stanu dróg - kontroli stanu nawierzchni dróg na terenie Gminy Tarnowskie Góry poprzez wyjazdy pojazdem mechanicznym w celu określenia konieczności podjęcia działań dot. wyjazdu sprzętu.

c/  całodobowej łączności telefonicznej, fax-owej i e-mailowej z Zamawiającym;

d/  całodobowej łączności GPS oraz telefonicznej z kierowcami sprzętu,

e/  dyspozytorowi komputerowego monitorowania z automatyczną rejestracją czasu pracy i przebytej drogi sprzętu wraz z rejestracją rzeczywistego wykorzystania całego sprzętu obsługującego zimowe utrzymanie.

F) Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania systemem monitorowania typu GPS tj.:

- Wykonawca uruchomi/wdroży system monitorowania pracy sprzętu obsługującego zimowe utrzymanie placów, jezdni  i chodników.

- Uruchomione/wdrożone rozwiązanie musi umożliwiać:

2.1. Automatyczną rejestrację czasu pracy i przebytej drogi sprzętu wraz z rzeczywistym wykorzystaniem osprzętu. Dane winny być zapisywane do pamięci urządzenia z częstotliwością min. 5 sek. Archiwizacja         z okresem 30 dni dla danego urządzenia.

2.2.  Bieżące śledzenie pozycji pojazdów w czasie rzeczywistym z łącznym ich wyświetleniem na cyfrowej mapie Tarnowskich Gór. Oczekuje się, że pozycjonowanie rzeczywiste pojazdów będzie wynosić do            20 metrów. Wdrożone rozwiązanie musi umożliwić odtworzenie tras zrealizowanych tzw. historia przejazdu.                W każdym z powyższych przypadków tj. trasa bieżąca oraz trasy historyczne, muszą umożliwiać również rozliczenie co do czasów przejazdu, odległości w km, prędkości pojazdu. Z powyższych opcji musi być możliwość przygotowania raportów w zakresie dat, odcinków tras lub danego urządzenia.

2.3. Komunikowanie się w dowolnym momencie w celu odczytu w/w danych z pamięci urządzenia. Zaznacza się, że dane muszą być zapisywane z chwilą rozpoczęcia okresu zimowego utrzymania. Pobranie danych      z urządzenia nie może powodować ich utraty lub usunięcia.

2.4. Wdrożone rozwiązanie musi posiadać zamontowane czujniki, które określają w czasie rzeczywistym czy talerz odśnieżarki jest spuszczony czy uniesiony, czy posypywarka jest uruchomiona czy nie.

2.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby zapewnił on jednolity system typu GPS spełniający minimum w/w wymagania.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy do :

3.1. Wyposażenia sprzętu biorącego udział w zimowym utrzymaniu w urządzenia przeznaczone do monitorowania o którym mowa w punkcie 2.

3.2. Wyposażenia stanowiska dyspozytorskiego oraz jednego stanowiska w siedzibie Zamawiającego           w odpowiednie oprogramowanie komputerowe umożliwiające bieżącą kontrolę pracy sprzętu biorącego udział w zimowym utrzymaniu dróg wykorzystywanego do mechanicznego zimowego utrzymywania dróg - zgodnie z opisem w punkcie 2.

3.3. Wizualizacji elementów o których mowa w punkcie 2 winna odbywać się poprzez przeglądarkę internetową. Zamawiający winien mieć dostęp do systemu monitorowania po podaniu loginu i hasła dostępu z dowolnego sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu.

3.4. Eksploatacji i serwisowania przedmiotowych urządzeń monitorujących. Koszty eksploatacji i serwisu oraz dostarczenie oprogramowania Zamawiającemu, a także opłacenie ewentualnych licencji oprogramowania oraz ponoszenie należności finansowych (wyłącznie dla celów związanych bezpośrednio    z kontrolą przedmiotu umowy) wynikających z używania aktualizacji oprogramowania i funkcjonowania przesyłu (transmisji danych) z urządzenia typu GPS ponosi Wykonawca.

- Na wniosek Zamawiającego Wykonawca przekaże Zamawiającemu płyty CD/DVD lub dokumentację w wersji „papierowej” zawierające zarchiwizowane dane dotyczące realizacji umowy  z dowolnego okresu realizacji przedmiotowej umowy.

- Wdrożone przez Wykonawcę rozwiązanie ma pełnić funkcję mapy Tarnowskich Gór, tak aby można było odszukać  lokalizację dowolnej wybranej ulicy na terenie miasta lub lokalizację danego pojazdu po parametrach urządzenia typu GPS.

- Przez cały okres trwania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania systemu w pełnej sprawności, a w przypadku wystąpienia awarii do jej usunięcia w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od czasu jej wystąpienia. W przypadku awarii lub uszkodzeniu, tak samych urządzeń monitoringu GPS lub też sprzętu przeznaczonego do zimowego utrzymania, na którym zamontowane zostały przez Wykonawcę urządzenia do monitoringu typu GPS Wykonawca może zastąpić uszkodzone urządzenie innymi sprawnymi. Zastąpiony sprzęt winien spełniać wszystkie warunki określone dla systemu monitorowania typu GPS.

- Wykonawca przeszkoli nieodpłatnie w terminie 5 dni od dnia uruchomienia/wdrożenia systemu monitorowania typu GPS, 3 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi w/w programu komputerowego. Szkolenie musi odbyć się w siedzibie Zamawiającego.

- Przez cały okres trwania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego śledzenie prognoz krótko i długoterminowych uzyskiwanych z wiarygodnych źródeł np. biura prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), serwisu internetowego: www.icm.meteo.edu.pl, meteovista, lub innego serwisu internetowego zapewniającego wiarygodność podawanych danych. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania Zamawiającemu na jego żądanie w/w źródeł danych.

Zakres przewidywanych zamówień uzupełniających.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień uzupełniających ( nie więcej niż 20% ) wartości zamówienia podstawowego dla Rejonu 1, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienia uzupełniające polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co zamówienie podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. przedmiotem zamówienia uzupełniającego będzie zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017 na terenie Gminy Tarnowskie Góry – Rejon 1.

Wymagania Zamawiającego  przy realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga do realizacji zamówienia zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 11 osób w tym :    1 dyspozytora   oraz 10 osób posiadających aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami, które będą używane do prowadzenia zimowego utrzymania dróg.

Załącznik :

1 x wzór Raportu

................................

pieczątka Wykonawcy

RAPORT DZIENNY  dla Rejonu 1  AZ 2016/2017 - Gmina Tarnowskie Góry dnia ......................... od godz. ...........         do godz. .................

| Dyspozytor Wykonawcy | ................................................ Imię i Nazwisko | Przedstawiciel Zamawiającego | .............................. Imię i Nazwisko |
| --- | --- | --- | --- |
| Godz. rozpoczęcia czynności | ................................................ podać godzinę |  |  |
|  | Rzeczowy zakres wykonywanych czynności |  |  |
| .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. Opisać jaką czynność zlecono, standard, ulice objęte dodatkowym odśnieżaniem lub usuwaniem lodu |  |  |  |
|  | Rodzaj sprzętu wysłanego do wykonania czynności |  |  |
| .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. Podać typ sprzętu i jego nr rejestr. oraz rejon na którym wykonuje zleconą czynność |  |  |  |
|  | Panujące warunki atmosferyczne |  |  |
| Godz. ........................................................ Godz. ........................................................ Godz. ........................................................ Godz. ........................................................ Godz. ........................................................ Godz. ........................................................ Godz. ........................................................ Godz. ........................................................ ........................................................................................................................................................... Podać godzinę odliczając co 3 godziny, jakie panują warunki ( deszcz, śnieg, zawieje, temperatura ) |  |  |  |
| Inne polecenia | Godzina i kto zlecił | Zakres zlecenia |  |
| ................................... ................................... np. uruchomienie dod. standardu | .................................... .................................... Kiedy, imię i nazwisko | .................................................................................. .................................................................................. Jaka czynność została zlecona, miejsce, jednostka miary |  |

......................................				                   ....................................

podpis dyspozytora				             podpis zatwierdzającego raport