Opis przedmiotu zamówienia  - Część 2

Przedmiotem zamówienia jest planowa i interwencyjna wycinka drzew w Parku w Reptach –Tarnowskich Górach w okresie  2018 – 31 maja 2019r. – obiekt wpisany do rejestru zabytków woj. śląskiego, nr rejestru A/660/66, w tym:

- ścinanie drzew iglastych, liściastych – stojących, złomów i wywrotów

- usuwanie gałęzi i konarów zawieszonych w koronach drzew

- prowadzenie czyszczeń z podrostu i wczesnych

- frezowanie pni drzew

- odcinanie i rozdrabnianie gałęzi ze złomów i wywrotów

- prowadzenie gospodarki drewnem pochodzącym z wycinki drzew, zgodnie z Zarządzeniem Nr 562/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 14.02.2013r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki drewnem pochodzącym z wycinki drzew z nieruchomości będących własnością Gminy Tarnowskie Góry,  który stanowi Załącznik Nr 3 do umowy.

Ogólna charakterystyka obiektu

Park w Reptach stanowi kompleks parkowy o łącznej powierzchni ok. 170 ha. Ze względu na wartości przyrodnicze o znaczeniu dla kultury regionu w 1968r. park został wpisany do rejestru zabytków dawnego województwa katowickiego. Na terenie parku występuje bogata i zróżnicowana flora w postaci zespołów leśno-łąkowych oraz rośnie wiele starych i cennych drzew, w tym drzew pomnikowych. Przez park przepływa rzeka Drama w malowniczej dolinie stanowiącej dość głębokie wcięcie ok. 20m poniżej przeciętnej wysokości sąsiednich terenów.

Gmina Tarnowskie Góry jest właścicielem znacznej części parku o powierzchni ok. 154ha, która  otacza znajdujące się w centralnej części parku ośrodki - GCR-Repty i Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Część parku stanowiąca własność Gminy Tarnowskie Góry została zabezpieczona barierami i bramami zamontowanymi na głównych alejach wjazdowych do parku zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej, w celu wyeliminowania ruchu samochodowego. Na terenie parku znajduje się  własność SMZT w postaci Sztolni „Czarny Pstrąg”,  która  jest odwiedzana przez liczne wycieczki, turystów indywidualnych. Teren parku jest miejscem wypoczynku mieszkańców Tarnowskich Gór oraz kuracjuszy GCR-Repty. Na jego terenie znajduje się również stadion sportowy na którym odbywają się, zwłaszcza w sezonie letnim, mecze piłkarskie oraz inne imprezy ogólnodostępne.

Planowana i interwencyjna wycinka drzew w Parku w Reptach – Tarnowskich Górach w okresie 2018 – 31 maja 2019r

Opis prac i wymagań dla poszczególnych prac zakresu rzeczowego zadania

1. Ścinanie drzew iglastych (głównie świerki)  – szacunkowa ilość  70szt., w tym:

- o średnicach pni mierzonych na wysokości 1,30m Ø 7-16 cm -  15szt.

- o średnicach pni mierzonych na wysokości 1,30m  Ø 17-40 cm - 25 szt.

- o średnicach pni mierzonych na wysokości 1,30m  Ø 41-60 cm - 25 szt.

- o średnicach pni mierzonych na wysokości 1,30m  Ø powyżej 61 cm i więcej – 5 szt.

Zadanie polega  na:

- ścinaniu piłą mechaniczną u podstawy drzew stojących, obumarłych – ok. 85% drzew,

- ścinanie drzew metodą sekcyjną przy wykorzystaniu lin pomocniczych do opuszczania odcinanych fragmentów gałęzi, konarów, pni, tak aby nie uszkodzić innych drzew oraz elementów infrastruktury technicznej znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie ścinanego drzewa – ok. 5% drzew,

- interwencyjnym usuwaniu złomów i wywrotów wskazanych w terenie przez Zamawiającego - ok. 10% drzew,

- obcięciu wierzchołka i okrzesaniu pnia z gałęzi,

-     odciągnięciu wierzchołków i gałęzi na odległość do 20-50m z ułożeniem w stosy, załadowaniem, wywiezieniem na miejsce składowania i wyładowaniem lub zrębkowanie i wywiezienie zrębków z terenu parku na miejsce składowania z wyładowaniem.

2.  Ścinanie drzew liściastych  –  szacunkowa ilość  110szt., w tym:

a) o średnicach pni mierzonych na wysokości 1,30m Ø 7 - 16 cm –  20szt.

b) o średnicach pni mierzonych na wysokości 1,30m  Ø 17 - 32cm – 45szt.

c) o średnicach pni mierzonych na wysokości 1,30m  Ø 33 - 50cm – 15szt.

d) o średnicach pni mierzonych na wysokości 1,30m Ø 51-65cm –  15szt.

e) o średnicach pni mierzonych na wysokości 1,30m  Ø powyżej 66 cm i więcej  - 15szt.

Zadanie polega  na :

- ścinanie piłą mechaniczną u podstawy drzew stojących – ok. 60% drzew,

- ścinanie drzew metodą sekcyjną przy wykorzystaniu lin pomocniczych do opuszczania odcinanych fragmentów gałęzi, konarów, pni, tak aby nie uszkodzić innych drzew oraz elementów infrastruktury technicznej znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie ścinanego drzewa – ok. 20% drzew,

- interwencyjne  usuwanie złomów i wywrotów wskazanych w terenie przez Zamawiającego – ok. 20% drzew,

- obcinanie  gałęzi o Ø w korze do 7cm, ich odciągnięcie na odległość do 20-50m i posortowanie na:

a) gałęzie o średnicy dolnej w korze o średnicy 3 -7cm z ułożeniem w stosy z przeznaczeniem do dalszej manipulacji,

b) gałęzie o średnicy w korze poniżej 3cm z ułożeniem w stosy załadowaniem, wywiezieniem na miejsce składowania i wyładowaniem lub zrębkowanie i wywiezienie zrębków z terenu parku na miejsce składowania z wyładowaniem,

- obcięcie pozostałych gałęzi i konarów z przeznaczeniem do dalszej manipulacji.

3. Czyszczenie wczesne – szacunkowa ilość - 2,00ha

W pododdziałach 2c, 3i,  3k, 3l na powierzchni łącznej 2,00ha, przez:

- ścinanie przy użyciu pilarki i innych narzędzi pomocniczych u podstawy drzew różnych gatunków zaznaczonych i wskazanych w terenie przez Zamawiającego, głównie obumarłych, rosnących w zbyt dużym zagęszczeniu, zniszczonych przez siły natury lub gatunków niepożądanych w parku o obwodach pni określonych w art. 83f ust.1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody (drzew, których obwód pnia na wysokości 5cm nie przekracza: a) 80cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, c) 50cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew ) w ilości łącznej ok. 120szt.

- wyrób  drewna  wraz z przemieszczeniem na odległość do 20-50m i posortowaniem na :

a) gałęzie o średnicy dolnej  w korze poniżej 3cm z ułożeniem w stosy, załadowaniem, wywiezieniem na miejsce składowania i wyładowaniem lub zrębkowanie i wywiezienie zrębków z terenu parku na miejsce składowania z wyładowaniem,

b) gałęzie liściaste o średnicy dolnej w korze Ø 3 -7cm z ułożeniem w stosy z    przeznaczeniem do dalszej manipulacji,

c) pozostałe gałęzie i drewno opałowe z ułożeniem w stosy z przeznaczeniem do dalszej manipulacji.

4. Usuwanie gałęzi i konarów  zawieszonych w koronach drzew – szacunkowa ilość  10szt.

Zadnie polega na :

- interwencyjne zdejmowanie gałęzi i konarów, które uległy wyłamaniu na skutek czynników atmosferycznych  i zawisły  w koronach drzew rosnących w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych parku (drogi, alejki asfaltowe i gruntowe, itp.),

- wyrób  drewna  wraz z posortowaniem na :

a) gałęzie o średnicy dolnej  w korze poniżej 3cm z ułożeniem w stosy, załadowaniem, wywiezieniem na miejsce składowania i wyładowaniem lub zrębkowanie i wywiezienie zrębków z terenu parku na miejsce składowania z wyładowaniem,

b) gałęzie liściaste o średnicy dolnej w korze Ø 3 -7cm z ułożeniem w stosy z    przeznaczeniem do dalszej manipulacji,

c) pozostałe gałęzie i drewno opałowe z ułożeniem w stosy z przeznaczeniem do dalszej manipulacji.

5. Czyszczenie z podrostu - szacunkowa ilość– 2,40ha

W pododdziałach 1k,2a,2f,3h,3i,3j na powierzchni łącznej 2,40ha, przez:

1)  ścinanie przy użyciu pilarki i innych narzędzi pomocniczych u podstawy podrostu samosiewów drzew i krzewów o wysokości 2-3m rosnących w dużym lub średnim zagęszczeniu, zaznaczonych w terenie i wskazanych przez Zamawiającego,

2) zebranie i wyniesienie powstałej masy na odległość  50-100m,   pocięcie na odcinki dogodne do transportu, załadowanie, przewiezienie na miejsce składowania i wyładowanie lub  zrębkowanie  i wywiezienie zrębków z terenu parku na miejsce składowania z wyładowaniem.

6. Wyrób drewna wg sortymentów – szacunkowa łączna ilość – 255m3

1) Wyrób drewna wg sortymentów polega na całkowitym wyrobie przy użyciu pilarki i narzędzi pomocniczych ręcznych drewna pozyskanego w wyniku :

-  planowej wycinki drzew liściastych i iglastych, w tym z wycinania drzew w ramach czyszczeń wczesnych oraz drewna pochodzącego z konarów leżących w parku, które spadły z drzew (uprzątnięcie lub udrożnienie alejek parkowych),

-  interwencyjnej wycinki drzew (złomy, wywroty) zagrażające bezpieczeństwu użytkowników,

- interwencyjnego usuwania konarów zawieszonych w koronach drzew zagrażających bezpieczeństwu użytkowników.

2) Uporządkowanie miejsc wyrobu drewna i ustawienia stosów, w tym:

- wyrównanie kolein, które powstały w trakcie przemieszczania drewna,

- oczyszczenie alei parkowych po wywozie drewna z parku.

a) wyrób gałęzi liściastych – szacunkowa ilość – 15,00m3

Wyrób gałęzi liściastych o średnicy dolnej w korze Ø od 3,0-7,0 cm polega na:

- pocięciu pozyskanej masy na odcinki o długości  od 1,0 - 2,50m,

- przemieszczenie pozyskanych gałęzi w pobliże alejek parkowych na odległość do 20-50m w miejsce umożliwiające bezpieczny załadunek drewna,

- ułożeniu pozyskanych gałęzi w stosy przeznaczone do obmiaru,

- zebranie, załadunek i wywiezienie z parku pozostałej po wyrobie gałęzi masy roślinnej lub zrębkowanie i wywiezienie zrębków z terenu parku na miejsce składowania z wyładunkiem.

b) wyrób drewna opałowego iglastego – 35,00m3

c) wyrób drewna opałowego liściastego – 160,00m3

Wyrób drewna opałowego (iglastego i liściastego) przez:

- pocięcie drewna na wałki o długości 1,0 – 1,50m,

- łupanie wałków o średnicy Ø powyżej 25cm na szczapy,

- przemieszczenie  drewna  na odległość 50-100m (w pobliże alejek parkowych) w miejsce umożliwiające bezpieczny załadunek drewna z  układaniem w stosy przeznaczone do obmiaru,

d) wyrób drewna średnio i wielkowymiarowego iglastego i liściastego –  45,00m3 przez:

- pocięcie na odcinki dogodne do transportu zgodnie z wymaganiami  jakościowo-wymiarowymi dla poszczególnych klas drewna,

- przemieszczenie  dłużycy z głębi parku w pobliże alejek parkowych na odległość 100-200m w miejsce umożliwiające bezpieczny załadunek drewna z przeznaczeniem do obmiaru.

Uwaga!

Należy przewidzieć wywiezienie z parku drewna liściastego pochodzącego ze ściętych drzew – głównie buków – które w wyniku klasyfikacji jakościowo-wymiarowej nie spełnia wymagań jakościowych dotyczących drewna opałowego – ok. 5,00m3 .

7. Frezowanie powierzchni pni drzew – szacunkowa ilość - 30.000cm2

W pododdziałach parku znajdujących się w sąsiedztwie dróg i alejek parkowych lub trawników parkowych, w tym:

- przygotowaniu pni drzew  do frezowania przez oczyszczenie pnia z ziemi i chwastów, odrostów korzeniowych,

- sfrezowanie pnia na głębokość 20cm poniżej powierzchni gruntu,

- uprzątnięcie i wywóz odpadów, zasypanie dołu ziemią,

- wyrównanie kolein, które ewentualnie powstały w trakcie frezowania pni.

8. Odcinanie i rozdrabnianie gałęzi ze złomów i wywrotów – szacunkowa ilość - 70,00mp

Polega na odcinaniu i rozdrabnianiu gałęzi (grubych i cienkich o średnicy powyżej 10cm) z koron złomów, wywrotów leżących na ziemi, a także konarów opadłych z drzew znajdujących się w odległości 40-70m od asfaltowych alejek parkowych, w tym:

- odcinanie i rozdrabnianie przy użyciu pilarki i innych narzędzi pomocniczych drobnych i grubych     gałęzi z koron złomów i wywrotów o średnicy do 9cm,

- rozdrobnienie ręczne lub zrębkowanie mechaniczne drobnych gałęzi z ich wywozem do drogi i ułożeniem w stosy,

- pozostawienie  kłód, grubych konarów o długości do 1,5m na miejscu do naturalnego rozkładu.

Uwaga: Ceny jednostkowe  przedstawionych  prac  muszą uwzględniać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie i zysk oraz wszystkie uwarunkowania zawarte w siwz. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, opłaty transportowe, opłaty za składowanie, utylizację, odzysk odpadów, opłaty za zajęcie pasa drogowego, itp.